Особенности и преимущества

### КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Рис. 19. Пример компоновки ДЕКОНТ-изделий в защитном шкафу BOX-F6.

При разработке конструкции шкафов и микропроцессорных модулей особое внимание уделялось соблюдению принципов, позволяющих  максимально снизить временные и трудовые затраты при монтаже и дальнейшей эксплуатации устройств.

- Устранение промежуточных соединений. Применение в каждом микропроцессорном модуле съемных клеммников, позволяющих отказаться от всевозможных промежуточных кроссов, кабелей, и т.п., повышает надежность соединения модуля с объектом, а также позволяет минимизировать размер защитных шкафов.

- Отсутствие подогрева в шкафах. Индустриальное исполнение всех микропроцессорных модулей, работающих при температурах до -40 C, резко повышает надежность всей системы.

- Защищенная сеть. Распределенная  модульная архитектура и промышленная сеть делает комплекс ДЕКОНТ исключительно помехозащищенным. В любом модуле ввода/вывода комплекса такие элементы как шина данных, ОЗУ, ПЗУ отсутствуют, так как в качестве процессора для модулей ввода/вывода применяется однокристальная микро-ЭВМ на базе PIC-процессора, тем самым устраняя потенциальную возможность влияния на работоспособность электромагнитных помех широкого класса.

- Защищенный контроллер. Непосредственно к контроллеру не подключается ни один сигнал с объекта. Контроллер получает данные от модулей ввода/вывода в защищенном цифровом виде и в таком же защищенном виде передает им команды управления.

- Индивидуальная гальваноразвязка. Использование модулей аналогового ввода с индивидуальной межканальной гальванической развязкой позволяет, при необходимости, использовать один блок питания для подачи напряжения к микропроцессорным модулям так и к множеству аналоговых датчиков.

ДЕКОНТ-оборудование удобно размещать в защитных шкафах навесного типа DOX-F6, специально разработанных для  быстрого и эффективного монтажа. Шкаф вмещает 6 модулей ввода/вывода, контроллер, блок питания и пульт управления (рис. 19). Оставшееся свободное место может использоваться, например, для установки радиостанции, резервной аккумуляторной батареи и другого оборудования.

Никаких дополнительных монтажных, крепежных и иных элементов не требуется – кабели с объекта могут монтироваться непосредственно на клеммники модулей ввода/вывода.

Введение

Рис. 20. Основные инструментальные средства комплекса ДЕКОНТ

ПО, предлагаемое для работы с аппаратной частью комплекса ДЕКОНТ имеет две характерные черты:

- все программные компоненты имеют модульное построение, что позволяет минимизировать затраты пользователя – приобретаются только нужные компоненты. В дальнейшем, при необходимости расширения возможностей системы докупаются недостающие модули;

- все программные компоненты ориентированы на использование в качестве “железа” сертифицированное ДЕКОНТ-оборудование. Это позволяет создавать на одном типовом оборудовании эффективные системы автоматизации для самых различных применений.

## Состав ПО

Все программные компоненты комплекса делятся на два класса.

Инструментальная часть (Development) – комплекс программ, позволяющий пользователю выполнять привязку и настройку необходимых программных компонент к конкретным объектам системы.

Исполняемая часть (Run Time) – результат привязки программных возможностей комплекса к конкретному проекту.

Взаимодействие основных инструментальных компонент комплекса представлено на рис. 20.

## Основные компоненты инструментальной части

WDeConfig (конфигуратор) используется для первичной загрузки ПО в контроллеры Decont-182 (загрузка образов контроллеров), а также, в дальнейшем, при разработке, наладке, сопровождении и расширении систем пользователя. WDeConfig позволяет изменять настройку и ПО контроллеров, оперативно просматривать текущие значения системных и прикладных параметров во всей системе.

WDeveloper (разработчик) – это интегрированная среда разработки пользовательских прикладных программ (алгоритмов), встраиваемых затем в контроллеры Decont-182.

## WinDecont – базовое ПО для работы в среде Windows

Программа WinDecont – прежде всего обеспечивает доступ ПЭВМ к технологической сети контроллеров. WinDecont имеет так же встроенные программные интерфейсы для обмена текущими прикладными данными с другими приложениями Windows (в том числе интерфейс OPC-сервера). Используя эти интерфейсы на компьютере можно создавать (запускать) системы отображения и архивирования текущей информации, получаемой с контроллеров, и выдавать управляющие воздействия на объект.

Конфигурирование типовых систем

Рис. 21. Примеры экранных форм конфигуратора

В среде ДЕКОНТ процесс описания пользователем функций создаваемой системы (конфигурирование) сведен к автоматизированному заполнению электронных таблиц (например, с помощью Microsoft Excel).

При конфигурировании таким способом большинства типовых систем – а сюда можно отнести подавляющее число создаваемых систем автоматизированного сбора и доставки на верхний уровень технологической информации с объектов, и/или выдачи команд управления на объект - экономится масса времени пользователя, освобождая его при этом от рутинной, монотонной и нетворческой работы.

В процессе интерактивного конфигурирования системы вся информация представляется на группе экранов в удобном для восприятия виде (рис. 21).

При этом пользователю не обязательно разбираться в программной реализации комплекса, знать какие компоненты реализуют те или иные функциональные возможности системы – необходимые программные средства автоматически добавляются в необходимые узлы (контроллеры или ПЭВМ) на этапе заполнения таблиц конфигурации.

Описанные возможности реализованы в виде программы WDeConfig (Конфигуратор). Его работа базируется на повсеместном использовании такого понятия как «образ контроллера». В среде программирования ДЕКОНТ под образом контроллера обычно понимается набор данных и программных компонентов, загружаемых в контроллер и необходимых для обеспечения выбранных пользователем функций.

Применение понятия образа контроллера позволило унифицировать подготовку ПО для контроллеров, используемых в различных (по выполняемым функциям и сложности) системах, а также упростить сопровождение и модернизацию ПО пользовательских систем.

Таким образом, пользователь описывает лишь функциональность системы, т.е. то в чем он хорошо ориентируется. Система сама создаст все необходимые таблицы и правильно разместит в них нужную информацию.

Разработка алгоритмов локальной автоматики

Для создания пользовательских алгоритмов, встраиваемых в контроллеры Decont-182, предназначена интегрированная среда разработки алгоритмов и вычислений WDeveloper (“разработчик”) (рис. 22). Основным компонентом описываемой среды является современный оригинальный графический проблемно-ориентированный язык программирования на основе диаграмм функциональных блоков (FDB), соответствующий международному стандарту IEC 1131-1.

Рис. 22. Примеры представления алгоритмов в среде WDeveloper .

Обладая интуитивно понятным графическим интерфейсом, WDeveloper предоставляет пользователям недорогое и удобное средство разработки АСУТП, не требующее высокого уровня подготовки в области программирования и позволяющее существенно сократить время программирования и отладки самых разнообразных алгоритмов. В состав WDeveloper входит обширная библиотека функциональных блоков, реализующих как простейшие логические и арифметические операции, так и сложные алгоритмы (PID-регуляторы, блоки управления кондиционерами, теплопунктом и др.).

# Обработка архивных данных

## ДЕКОНТ – автоматическое вычитывание архивов для АСКУЭ

Компания ДЭП реализовала в комплексе ДЕКОНТ принципиально новую возможность - автоматическое ведение архивов на удаленных объектах плюс доставка и «склеивание» их на верхнем уровне.

Необходимость в такого рода функции востребована прежде всего в современных автоматизированных системах технического и коммерческого учета энергоносителей (АСКУЭ) – электроэнергии, тепла, газа, воды и др. на объектах, имеющих значительную территориальную рассредоточенность ТП.

Для создания современных АСКУЭ, обеспечивающих качественное решение задач коммерческого и технического учета (одновременности считывания показаний, гарантии факта измерения, надежности доставки и хранения данных) в ПТК ДЕКОНТ реализована подсистема автоматизированного ведения архивов (вплоть до минутных и секундных). Подсистема обеспечивает (рис. 23) выполнение функций:

Рис. 23. Пример табличного представления архивных данных

- архивацию среза текущих измерительных данных вместе с метками времени по внутреннему временному алгоритму на любом указанном узле (контроллере) с привязкой к единому для всей системы астрономическому времени;

- ведение единого времени во всей системе (включая узлы-контроллеры);

- автоматическое вычитывание архивных данных со множества удаленных узлов – доставка архивных данных с метками времени на верхний уровень (в ПЭВМ сбора данных);

- разбор и склеивание архивов на верхнем уровне (в том числе в одном или нескольких SQL-серверах);

- ведение архивных баз на верхнем уровне (менеджер архивов);

- средства графической визуализации архивных данных;

- печать отчетов и графиков;

- подготовка данных для дальнейшего анализа в среде MS EXEL.

Выполнение большинства функций осуществляется в автоматическом режиме. Для этого пользователь на этапе конфигурирования системы выбирает требуемые опции ведения и вычитывания архивов. После чего, на этапе запуска, система сама инициализирует все необходимые компоненты и в процессе работы будет своевременно с требуемым тактом правильно собирать, архивировать и передавать нужную информацию.

## Накопление архивов

Любой контроллер в системе может выполнять функцию накопления архивных данных. Из всего множества контроллеров, задействованных в системе, пользователь может выбрать те, из  которых необходимо  периодически получать накопленные данные. Для каждого контроллера можно индивидуально задать каналы, подлежащие архивированию, а также период вычитывания на верхний уровень. Для того, чтобы пользователь «не запутался» в представляемом многообразии сервисных возможностей служит программа сбора архивов DarxServer. При первом запуске программы необходимо задать настроечные параметры, в том числе перечислить из каких контроллеров какие архивы читать. Все остальное программа делает сама. В дальнейшем любые параметры можно менять – система автоматически обеспечит правильную корректировку всех ведущихся баз.

Рис. 24. Пример графического представления архивных данных

## Менеджер архивов

В процессе работы любой системы, собирающей архивные данные, рано или поздно приходит момент когда объемы накопленной на ПЭВМ информации начинают превышать все разумные пределы. Для оперативного управления накопленными архивными данными в среде ДЕКОНТ существует программный компонент “менеджер архивов”. Его функции:

- создание и удаление архивов в «хранилище»;

- упаковка и распаковка архивов;

- ведение справочников и таблиц расшифровки.

Под “хранилищем” понимается клиент-серверная БД с SQL-доступом, например InterBase, MSSQL-7 и т.д.

## Просмотр архивов WDeArchive

Программа WDeArchive предназначена для обработки, отображения, печати и экспорта в текстовом и графическом виде архивных данных расположенных в хранилище.

Программа обеспечивает (рис. 24):

- представление архивных данных в табличном и графическом виде;

- обработку полученных архивных данных;

- печать архивных данных в табличном и графическом виде;

- формирование групп данных для просмотра;

- экспорт данных в Excel.

Программа поддерживает многооконный интерфейс, что позволяет просматривать архивные данные одновременно в нескольких окнах с разными параметрами вычитывания.

Взаимодействие со SCADA-пакетами

Рис. 25. Пример технологического экрана РП

Среда ДЕКОНТ поддерживает организацию взаимодействия с другими Windows-приложениями (в частности с различными SCADA-пакетами) через механизм OPC-программы.

Стандарт OPC (OPC - OLE for Process Control - OLE для управления процессами) разработан для унификации взаимодействия поставщика данных (OPC сервера) и пользователя данных (OPC клиента).

Для любой современной SCADA ДЕКОНТ-система является поставщиком унифицированных данных – OPC сервером.

OPC сервер для серии ДЕКОНТ реализован на основе стандарта OPC Data Access Custom Interface Specification 2.04 и поддерживает все обязательные интерфейсы в полном объеме.

## Специализированные рабочие места

Программные средства ДЕКОНТ позволяют создавать на их базе АРМ для систем АСДУ - диспетчерского (или телемеханического) контроля и управления в таких в таких отраслях как: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и др.

Для большинства типовых телемеханических систем используется специализированное ПО верхнего уровня, ориентированное на работу с ПЭВМ на платформе Win98/NT. Например, для телемеханизации РДП кабельных сетей АО “Мосэнерго” поставляются программные средства “АРМ Диспетчера” и “АРМ Телемеханики”. Указанные программные средства позволяют создавать на их базе оперативный информационно управляющий комплекс (ОИУК) предприятия (рис. 25).

“АРМ Диспетчера” обеспечивает оперативный контроль состояния сигналов на всех подключенных РП. Информация представляется диспетчеру в виде общей схемы всего района и детальных мнемосхем каждого РП. ЦППС в комплексе с “АРМ Диспетчера” ведет непрерывный контроль состояния всех сигналов, целостности линий связи, исправности оборудования и обработку телефонных вызовов.

При изменении состояния контролируемых сигналов включаются звуковая и визуальная сигнализации, а также обеспечивается на уровне ОИК регистрация и архивация фактов изменения сигналов ТС, ТИ и команд, выдаваемых диспетчером.

Для вывода информации на диспетчерский щит АРМ-Д может управлять стандартными щитовыми контроллерами ПТК ДЕКОНТ.

ПО “АРМ-Телемеханики” предназначено для задания параметров работы комплекса и его сопровождения. “АРМ Телемеханики” позволяет изменять параметры любого КП, работать в отладочном и настроечном режимах с оборудованием телемеханики через интуитивно понятные графические интерфейсы.

Пользователю также предоставляются развитые графические возможности по сопровождению, редактированию и созданию новых мнемосхем КП.

## Рекомендации по выбору программных компонент

Ниже приводятся рекомендации для правильного выбора соответствующих программных компонент, необходимых для корректного запуска ДЕКОНТ-систем.

## ПО для ПЭВМ

Программа WinDecont – оболочка, которая позволяет запускать программные компоненты в среде Windows, а также обеспечивает доступ компьютера к технологической сети контроллеров.

Вывод: WinDecont – исполнительная среда, поэтому на каждом компьютере, который должен быть узлом технологической сети, необходимо установить WinDecont.

Программа WDeConfig (Конфигуратор) является основным инструментом отладки и диагностики. Он может быть установлен на любом компьютере, являющимся узлом технологической сети. При этом все контроллеры в сети становятся доступными для отладки и диагностики. Количество компьютеров с инсталлированным ПО WdeConfig зависит от потребностей как системы так и ее пользователей.

WdeConfig поставляется в 3-х модификациях, различающихся максимально возможным количеством поддерживаемых контроллеров в системе. В зависимости от потребностей пользователя используется нужная модификация.

Конфигуратор также может быть установлен на любом компьютере, не являющимся узлом технологической сети. При этом осуществляется автономная (через COM-порт компьютера и А-интерфейс контроллера) отладка и диагностика подключаемого контроллера. Однако такой режим не обеспечивает оперативной диагностики и проверки ПО в контроллерах, реально работающих в пользовательской системе. “Подсмотреть” в РВ за работой контроллеров в системе можно только через Конфигуратор непосредственно на компьютере, являющимся узлом сети данной системы пользователя.

Вывод: WdeConfig - это инструментальная среда, поэтому на каждую группу контроллеров, объединяемых своей (непересекающейся с другими) технологической сетью, необходимо иметь хотя бы один компьютер с установленным WdeConfig.

ПО WDeveloper (Разработчик) – интегрированная среда разработки пользовательских прикладных программ (алгоритмов), встраиваемых в контроллеры Decont-182. Основным компонентом описываемой среды является современный оригинальный графический язык программирования на основе диаграмм функциональных блоков (FDB), соответствующий международному стандарту IEC 1131-1. Обладая интуитивно понятным графическим интерфейсом, WDeveloper предоставляет пользователям удобное средство разработки АСУТП, не требующее высокого уровня подготовки в области программирования и позволяющее существенно сократить время программирования и отладки самых разнообразных алгоритмов. После разработки алгоритма в среде WDeveloper алгоритм хранится в виде файла на ПЭВМ и при необходимости загружается с помощью Конфигуратора в контроллер.

Вывод: ПО WDeveloper – инструментальная среда, поэтому, в случае необходимости разработки прикладных алгоритмов для контроллеров на каждую группу контроллеров, объединяемых своей (непересекающейся с другими) технологической сетью, необходимо иметь хотя бы один компьютер с установленным ПО WDeveloper.

Программа WDeArchive обеспечивает считывание архивных данных из контроллеров в ПЭВМ. В ПЭВМ при этом создается отдельная БД – «хранилище архивов». Доступ к архивам может осуществляться через SQL-запросы и экспорт данных в Excel.

Вывод: WDeArchive. – программа исполнительной среды, поэтому на каждом компьютере, который является узлом технологической сети и на котором требуется работа с архивными данными необходимо установить ПО WDeArchive

## ПО загружаемое в контроллеры

DeSystem – базовая (основная) группа задач. Обязательна для всех контроллеров.

DeModule – содержит группу задач, обслуживающих связь с модулями ввода-вывода. Необходима если к контроллеру подключен хотя бы один модуль ввода/вывода.

DeInterBase – группа задач, обеспечивающих обмен текущими значениями баз дискретов, аналогов и счетчиков. Необходима для контроллеров, которые поставляют данные или используют данные других узлов сети.

DeSTime – группа задач, ведущих службу единого времени во всех (или выборочных) контроллерах сети. Обеспечивает целостность и непротиворечивость распределенных (по сети) технологических параметров, а также синхронизацию по времени выдачи управляющих воздействий для удаленных объектов. Необходима для контроллеров, ведущих архивы и (или) имеющих алгоритмы, в которых используется астрономическое время.

DeArchive – группа задач, обеспечивающих ведение архивов событий, средних значений и счетчиков в данном контроллере. Необходима для контроллеров, в которых требуется ведение хотя бы одного (из вышеперечисленных) архива.

DeExecutive – группа задач, обеспечивающих исполнение алгоритмов, разработанных в среде Wdeveloper. Необходима для контроллеров, в которых будут исполняться алгоритмы, разработанные в среде Wdeveloper.

## Пример выбора ПО

На рис. 26 в качестве примера представлена система автоматизации. В ней присутствует пять выделенных пунктов сбора информации (ПЭВМ-1, … ПЭВМ-5). Каждая ПЭВМ выполняет определенные функции по обработке данных благодаря соответствующему набору ПО.

Рассмотрим детально функции каждого узла. Сбор данных происходит с пяти удаленных КП (контроллеры К-4, …, К-7, К-9). Каждый КП благодаря инсталлированному в контроллерах соответствующего ПО выполняет указанные на рис. 26 функции.

Рис. 26. Пример системы автоматизации

Для связи с удаленными КП применены “мосты” (контроллеры К-1,…, К-3, К-8). Связь с КП К-4,…,К-7 и К-9 осуществляется с

| помощью установленных в контроллерах модемных плат типа Z-ML (модем на выделенную 2-проводную линию). Передача данных с МДП (ПЭВМ-5) на ЦДП (ПЭВМ-4) осуществляется через мосты К-8, К-1 с помощью установленных в контроллерах модемных плат типа Z-MD (модем на коммутируемую линию) – т.е. через АТС. | ПЭВМ1 | ПЭВМ2 | ПЭВМ3 | ПЭВМ4 | ПЭВМ5 | К-1 | К-2 | К-3 | К-4 | К-5 | К-6 | К-7 | К-8 | К-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DeModule |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + |
| DeInterBase |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + |
| DeSTime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  | + |
| DeArchive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  | + |
| DeExecutive |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| WinDecont |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDeConfig-10 |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDeArchive | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDeveloper |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В табл. 2 дана сводная рекомендация по размещению программных модулей комплекса по ПЭВМ и контроллерам, обеспечивающая представленные на рис. 25 функции. Для каждого контроллера или ПЭВМ (см. соответствующий столбец) знаком “+” отмечено необходимое ПО.

Таблица 2